UNAM  ·  ENES Juriquilla  ·  Ingeniería Aeroespacial

Qué recuerdas de los semestres anteriores

Fundamentos de Sistemas Electrónicos Analógicos  ·  Diagnóstico de conocimientos previos  ·  2027-1

| Nombre | Grupo | Fecha |
| --- | --- | --- |
|  |  | agosto 2026 |

Esto no es un examen de esta materia. La puntuación se usa únicamente para interpretar el diagnóstico y no forma parte de la calificación final. En cuarenta y cinco minutos quiero ver qué traes de Análisis de Circuitos, de Electricidad y Magnetismo y de Dispositivos y Circuitos Electrónicos. Con eso sé cuánto repaso de prerrequisitos conviene antes de polarizar transistores.

Este instrumento mide antecedentes de semestres anteriores; no sustituye las actividades diagnósticas ni los contenidos propios de esta semana. Si un tema de semestres pasados se te fue, escribe «no lo recuerdo». También sirve. Calculadora científica sí; teléfono y apuntes, no. Toda cantidad lleva unidad. Tres cifras significativas bastan. Deja el procedimiento a la vista.

SECCIÓN A  ·  28 PUNTOS

Redes en DC y teoremas

Lo viste en Análisis de Circuitos (5.º). Aquí se usa al polarizar y al cargar una etapa con la siguiente.

A1  Un divisor con R1 = 10 kΩ y R2 = 10 kΩ se alimenta con 12 V. Calcula la tensión de salida en vacío y cuando se conecta una carga de 10 kΩ en paralelo con R2.

A2  Obtén el equivalente de Thévenin (Vth y Rth) visto desde la unión de R1 y R2, con Vcc = 12 V, R1 = 8.2 kΩ hacia Vcc y R2 = 3.3 kΩ hacia tierra.

A3  Un circuito conectado y planar tiene 4 nodos y 6 ramas. ¿Cuántas ecuaciones independientes se plantean por análisis nodal y cuántas por análisis de mallas?

A4  Enuncia el principio de superposición: ¿en qué circuitos es válido y cómo se anula una fuente de tensión y una de corriente?

SECCIÓN B  ·  21 PUNTOS

Capacitancia, inductancia y transitorios

Lo viste en Electricidad y Magnetismo (4.º) y en Ecuaciones Diferenciales (3.º). Aquí aparece en acoplamiento y desacoplo.

B1  Un capacitor de 100 nF se carga a través de 10 kΩ. Calcula la constante de tiempo, el porcentaje de carga alcanzado en 1τ y el tiempo para llegar a más del 99 %.

B2  Calcula la reactancia de un capacitor de 100 nF a 1 kHz. Indica además cómo se comporta un capacitor en DC y en muy alta frecuencia.

B3  Escribe la relación tensión-corriente de un inductor, calcula la energía almacenada por un inductor de 10 mH con 0.5 A y explica su comportamiento en DC.

SECCIÓN C  ·  21 PUNTOS

Régimen senoidal, fasores y decibeles

Lo viste en Circuitos, Señales y Álgebra Lineal. Aquí se usa en ganancia, ancho de banda, filtros y osciladores.

C1  Una señal senoidal de 10 Vpp está montada sobre un nivel de 2 V DC. Determina el valor pico de la componente alterna, su valor eficaz (RMS) y el valor medio de la señal total.

C2  Una etapa tiene ganancia de tensión de 100. Exprésala en decibeles. Indica también a qué factor de tensión y de potencia corresponde −3 dB.

C3  Un resistor de 1 kΩ está en serie con un capacitor de 100 nF a 1 kHz. Escribe la impedancia en forma rectangular y en forma polar (magnitud y ángulo).

SECCIÓN D  ·  24 PUNTOS

Dispositivos semiconductores

Lo viste en Dispositivos y Circuitos Electrónicos (6.º), la seriación de esta materia. Sin esto no arranca la Unidad I.

D1  Indica la caída típica de un diodo de silicio en conducción y su comportamiento en polarización inversa. En un rectificador de media onda con 12 V pico de entrada, ¿cuál es la tensión pico de salida?

D2  Con Vcc = 12 V y Rc = 2.2 kΩ, determina los dos puntos extremos de la recta de carga en el plano Ic–Vce y explica qué representa el punto Q sobre ella.

D3  Nombra las tres regiones de operación de un transistor bipolar e indica la condición de polarización de sus dos uniones en la región activa. Si β = 100 e IB = 20 µA, calcula IC e IE.

D4  En un MOSFET de canal n de enriquecimiento, explica qué es la tensión de umbral y en qué se diferencia el control de un MOSFET respecto al de un transistor bipolar.

SECCIÓN E  ·  6 PUNTOS

Notación, instrumentos y simulación

Lo viste en laboratorios previos. Se usa desde la primera práctica de esta materia.

E1  Escribe en notación de ingeniería con prefijo: 0.0000047 F,  4700 Ω  y  0.00025 A.

E2  Indica cómo se conecta un amperímetro y cómo un voltímetro, y qué análisis de SPICE usarías para punto de operación, para respuesta en frecuencia y para transitorio.

PARA TERMINAR

Cómo llegas a esta materia

No puntúa. Ayuda a saber cuánto tiempo pasó desde Dispositivos y qué conviene repasar.

Marca 1 = nulo,  2 = bajo,  3 = medio,  4 = alto.

| Análisis de circuitos | ○ 1 | ○ 2 | ○ 3 | ○ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diodos y transistores | ○ 1 | ○ 2 | ○ 3 | ○ 4 |
| Fasores y filtros | ○ 1 | ○ 2 | ○ 3 | ○ 4 |
| SPICE / LTspice | ○ 1 | ○ 2 | ○ 3 | ○ 4 |
| Instrumentos de laboratorio | ○ 1 | ○ 2 | ○ 3 | ○ 4 |

¿Cuánto tiempo pasó desde que cursaste Dispositivos y Circuitos Electrónicos?

¿Qué tema previo sientes más olvidado?

Gracias. Con esto sé qué conviene recordar de semestres pasados antes de entrar a polarización.

SOLO PARA EL DOCENTE

Clave, tiempos y lectura del grupo

No fotocopiar estas páginas al grupo. El instrumento se puntúa únicamente para interpretar el diagnóstico; no forma parte de la calificación final. Mide antecedentes de semestres previos.

Cómo usarlo

Cuarenta y cinco minutos en total, individual, al inicio de la Semana 1. Se puede reaplicar al cierre de la Semana 2. Las Semanas 1 y 2 no se omiten aunque el grupo salga alto. Este diagnóstico solo indica cuánto repaso de prerrequisitos hay que insertar antes de polarización.

| Minuto | Qué ocurre |
| --- | --- |
| 0–3 | Explicar que mide antecedentes y que la puntuación no afecta la calificación final. |
| 3–13 | Sección A. Anotar quién se detiene en el divisor con carga. |
| 13–21 | Sección B. Recorrer el aula. No dar fórmulas. |
| 21–29 | Sección C. Avisar que quedan 16 minutos. |
| 29–40 | Sección D, la de la seriación. Avisar el tiempo en el minuto 38. |
| 40–44 | Sección E. Instrumentos, notación y SPICE. |
| 44–45 | Cierre. Recoger; el espacio en blanco también es información diagnóstica. |

Clave

A1.  Vacío: 6 V. Con carga: R2 ∥ RL = 5 kΩ → 4 V. El divisor cae 33 %.

A2.  Vth = 3.443 V. Rth = 2.353 kΩ. Es el cálculo del divisor de base.

A3.  Al ser conectado y planar: nodal, 3 ecuaciones (N − 1); mallas, 3 ecuaciones independientes (B − N + 1).

A4.  Válido en circuitos lineales; no aplica directo a la potencia. Fuente de tensión → cortocircuito. Fuente de corriente → abierto.

B1.  τ = 1 ms. En 1τ: 63.2 %. En 5τ = 5 ms se supera el 99 %.

B2.  Xc = 1.59 kΩ. DC: abierto. Alta frecuencia: cortocircuito.

B3.  v = L·di/dt. E = 1.25 mJ. En DC estacionario: cortocircuito.

C1.  Vpico AC = 5 V. Vrms = 3.54 V. Valor medio = 2 V (el nivel DC).

C2.  40 dB. −3 dB → 0.707 en tensión y 0.5 en potencia.

C3.  Z = 1000 − j1592 Ω.  |Z| = 1.88 kΩ. Ángulo = −57.9°.

D1.  0.6 a 0.7 V en directa. En inversa solo circula fuga mientras no se alcance la tensión de ruptura. Salida pico ≈ 11.3 V.

D2.  (12 V, 0) corte y (0, 5.45 mA) saturación. Q es el reposo sin señal.

D3.  Corte, activa, saturación. Activa: BE directa, BC inversa. IC = 2 mA. IE = 2.02 mA.

D4.  VGS(th) marca el inicio de conducción bajo una corriente de drenaje especificada; no es la tensión de encendido pleno. MOSFET: control por tensión y corriente de puerta ≈ 0 en régimen estacionario. TBJ: requiere corriente de base.

E1.  4.7 µF,  4.7 kΩ,  250 µA.

E2.  Amperímetro en serie; voltímetro en paralelo. SPICE: .op, .ac, .tran.

Lectura de la puntuación diagnóstica

| Resultado | Lectura | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| ≥ 80 % | Antecedentes vigentes | Semanas 1 y 2 según el plan, con énfasis aeroespacial. |
| 60–79 % | Olvido normal | Repaso dirigido de los reactivos fallados. Calendario igual. |
| 40–59 % | Base frágil | Más ejercicios de carga, Thévenin y recta de carga en Semanas 1–2. |
| < 40 % en D | Seriación no consolidada | Boylestad (diodos y polarización) y reevaluación al cierre de Semana 2. |

Relación con el curso

| Sección | Antecedente | Dónde se ocupa aquí |
| --- | --- | --- |
| A | Análisis de Circuitos (5.º) | Polarización, carga entre etapas, Thévenin en la base. |
| B | EyM (4.º) y Ecuaciones (3.º) | Acoplamiento, desacoplo, respuesta en baja frecuencia. |
| C | Circuitos, Señales, Álgebra | Ganancia, ancho de banda, Bode, filtros, Barkhausen. |
| D | Dispositivos (6.º), seriación | Toda la Unidad I. Sin recta de carga no arranca. |
| E | Laboratorios previos | Prácticas desde el primer laboratorio. |

El plan de 16 semanas no cambia por este instrumento. Cambia el tiempo que dedicamos a recordar prerrequisitos frente al tiempo que dedicamos a derating, peor caso y verificación.